Ejercicio Práctico: Estructura BLE GATT con Sensor DHT

Este ejercicio está diseñado para ayudarte a comprender cómo se organiza la información en el protocolo BLE (Bluetooth Low Energy) utilizando un sensor DHT (temperatura y humedad) y un microcontrolador ESP32 .

# Conceptos Clave

1. GATT (Generic Attribute Profile): El "sistema de archivos" que organiza los datos.

2. Servicio: El contenedor lógico (ej. "Monitor Ambiental").

3. Característica: El dato específico dentro del servicio (ej. "Temperatura", "Humedad").

4. UUID: El identificador único universal (la dirección) para servicios y características.

# El Ejercicio: "Mi Estación Ambiental BLE"

Objetivo: Crear un dispositivo que reporte dos datos distintos bajo un mismo servicio GATT.

## Arquitectura de Datos

Servicio: "Estación Ambiental" -> UUID: 00001234-0000-1000-8000-00805f9b34fb

- Característica Temperatura -> UUID: 00005678-0000-1000-8000-00805f9b34fb

- Característica Humedad -> UUID: 00009012-0000-1000-8000-00805f9b34fb

## Código en MicroPython (ESP32)

import bluetooth
from micropython import const

# UUIDs
SERVICE_UUID = bluetooth.UUID('4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b')
TEMP_CHAR_UUID = bluetooth.UUID('beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8')
HUM_CHAR_UUID = bluetooth.UUID('beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26b9')

# Definir características
TEMP_CHAR = (TEMP_CHAR_UUID, bluetooth.FLAG_READ | bluetooth.FLAG_NOTIFY)
HUM_CHAR = (HUM_CHAR_UUID, bluetooth.FLAG_READ | bluetooth.FLAG_NOTIFY)

# Registrar Servicio
SERVICES = ((SERVICE_UUID, (TEMP_CHAR, HUM_CHAR)),)

# ... (Lógica de inicialización y bucle de lectura)

# Pasos para verificar la estructura

Subir el código al dispositivo esp32.

Tomar datos desde el celu.